| LOGO-MOA |  |
| --- | --- |

Dragage sur le réseau à petit gabarit de l’UHC n°1 – campagne de dragage urgent 2024 - Audruicq

Lieu du chantier

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Etabli en application des articles R.4532-56 à 74 du Code du Travail

Maitrise d’ouvrage; Maitrise d’œuvre; Entreprise(s). 37 rue du Plat 59800 Lille; 37 rue du Plat 59800 Lille; Chemin de l’usine. BP 725 59034 Lille Cedex; BP 725 59034 Lille Cedex; 77138 LUZANCY  0160619016.  03 20 15 49 70;  03 20 15 49 70. Informations qualité du document Historique des modifications. Version; Date de l’édition; Descriptions des modifications. 0; 1ère diffusion : établissement du document.. APPROBATION. ÉTABLI PAR; VÉRIFIÉ PAR; VALIDÉ PAR. Nom :; Qualité :; Nom :; Qualité : HSE; Nom :; Qualité :. (Date et signature); (Date et signature); (Date et signature).

Description des travaux

Travaux de dragage Urgent sur le canal de Calais au niveau de la commune d’Audruicq, depuis le chemin de helage au moyen d’une pelle mécanique.

# RENSEIGNEMENTS GENERAUX

  - DESIGNATION DU CHANTIER

| LIEU de l’INTERVENTION (Adresse du chantier) | AUDRUICQ (Canal de Calais) |
| --- | --- |
| TRAVAUX DANGEREUX (Cf. liste en annexe) | Travaux exposant à des risques de noyade |
| NATURE des OPERATIONS : | ☒ Dragage / Curage ☐ Réhabilitation écologique ☐ Arrachage ☐ Autres : |
| FREQUENCE : | ☐ Interventions annuelles et répétitives ☐ Interventions annuelles mais non répétitives ☒ Interventions ponctuelles |
| DATE de DEBUT de l’intervention : | 01/04/2024 |
| DATE de FIN de l’intervention : | 10/05/2024 |
| DUREE APROXIMATIVE DES TRAVAUX : | 5 semaines |

  - INFOMATIONS SUR LES ENTREPRISES

|  | ENTREPRISE EXTERIEURE |
| --- | --- |
| Raison sociale / Adresse | CDES |
| Adresse |  |
| Téléphone |  |
| Nom du Responsable CDES / Téléphone |  |
| Nom du Responsable des Travaux / Téléphone |  |
| Effectif prévu pour le chantier | 2 collaborateurs CDES |

- Partie des travaux sous-traités : RAS

- Raison sociale, Nom et adresse de l’entrepreneur sous-traitant : RAS

- Horaires de travail du chantier :

| JOURS | MATIN | APRES-MIDI |
| --- | --- | --- |
| Lundi | de 09h à 12 h | de 13h à 18h |
| Mardi | de 07h à 12 h | de 13h à 18h |
| Mercredi | de 07h à 12 h | de 13h à 18h |
| Jeudi | de 07h à 12 h | de 13h à 18h |
| Vendredi | de 07h à 12 h |  |
| Samedi |  |  |

- Coordinateur QHSE CDES :

Responsable Santé Sécurité Environnement

## 1.3 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT les ORGANISMES de PREVENTION

|  | INSPECTION DU TRAVAIL | CARSAT | OPPBTP |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse | DDETS Pas de Calais 14 voie Bossuet - CS 20960 62033 ARRAS Cedex | CARSAT Hauts-de-France 100 Rue de Vélodrome 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY | OPPBTP Hauts de France 340 Avenue de la Marne 59700 MARCQ-EN-BAROEUL |
| Téléphone | 03 21 60 28 00 | 09 71 10 39 60 | 03 20 52 13 14 |

SIST BTP 77 Seine et Marne

3 Rue Aristide Briand

77100 Meaux

01 60 09 80 46

Médecine du travail de l’entreprise extérieure :

1.4 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT les CONCESSIONNAIRES

Voir réponses aux DICT.

# RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ORGANISATION DU CHANTIER

2.1 - EFFECTIF PREVISIONNEL du PERSONNEL

Effectif CDES : 2 collaborateurs

Effectifs intérimaires : RAS

Effectif Transport terrestre externes :  RAS

2.2 – LOGISTIQUE DU PERSONNEL DE CHANTIER

Parking véhicules du personnel :

- A proximité de la base vie, à proximité du chemin de halage.

Vestiaires Hébergement - sanitaires - Réfectoire :

CDES utilisera sa propre base vie conformément au code du travail (article R4228-1) ou les installations de chantier du titulaire du marché.

2.3 - MOYENS MATERIELS UTILISES par l’ENTREPRISE

- ELECTRICITE :

Alimentation à partir de groupe électrogène portatif

- ECLAIRAGE DE CHANTIER :

Les engins sont équipés de feux LED en état de fonctionnement. Lampe frontale pour chaque collaborateur.

- EAU :

Les alimentations en eau font partie de l’installation de chantier. Bouteilles ou jerricane en cas de raccordement impossible au réseau.

- COMMUNICATION :

Chaque collaborateur possède son téléphone portable

- COMMUNICATION :

Téléphone + VHF dans les engins et pousseurs fluviaux.

# INSPECTION COMMUNE

| DATE de l’INSPECTION : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALLATIONS MISES A DISPOSITION : |  | ☐ Base vie ☐ En période COVID, aucune installation n’est mise à disposition |  |  |
| REPRESENTANT EU (Nom, prénom, fonction) |  |  | REPRESENTANT EE (Nom, prénom, fonction) |  |

La mise à disposition, à titre exceptionnel, de matériels, d’engins ou d’équipements par CDES fait l’objet d’un contrat dédié entre les parties

# MESURE DE SECURITE APPLICABLES AUX INTERVENTIONS DE L’ENTREPRISE SUR LE CHANTIER

4.1 – HABILITATIONS ET SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE

Tous les salariés amenés à conduire certains équipements de travail pour lesquels une autorisation de conduite est nécessaire.

| Nombre de collaborateur concerné | Activité | Habilitations |
| --- | --- | --- |
| 2 | Conduite d’engins (pelle mécanique) | Formations CACES + Autorisations de conduite |

4.2 - INSTALLATION GENERALE de CHANTIER

Notre démarche interne prend en compte l’organisation des secours et toutes les consignes vis à vis des personnes extérieures (habitations riveraines, piétons, cyclistes...). Pour chaque site de travaux, nous identifions les risques et définissons le plan de circulation des matériels terrestres et naviguant. Un projet de circulation est alors proposé au maitre d’œuvre, (l’implantation des ouvrages avec leur emprise et leur hauteur, l’environnement proche du chantier, les accès avec les sens de circulation, la base vie, les réseaux si existants, les circulations, balisage et panneaux, cantonnement de chantier avec stockage des produits sur rétention)

Les FDS de tous nos produits sont à disposition sur demande.

4.3 - ANALYSE & PREVENTION des RISQUES PROPRES à L’ENTREPRISE

| MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES AUTRES INTERVENANTS : Aucun | MOYENS MIS A LA DISPOSITION PAR LES AUTRES INTERVENANTS : Aucun |
| --- | --- |
| CONTRÔLE Visites managériales de sécurité Visites de chantier par le Responsable QHSE Visites régulières par le conducteur de travaux |  |

| Dangers / Activités | Risques | Mesures de prévention applicables |
| --- | --- | --- |
| ☒ Installation du chantier |  |  |
| ☒ Arrivée sur le chantier / Stationnement des engins, véhicules terrestres et matériel | ☒ Choc, collision engin / véhicule / piéton | ☒ Vigilance circulation véhicules, piétons, cyclistes ☒ Signalétique à mettre en place – balisage du lieu de lieu de travail + mise en place des panneaux de chantiers (Danger Travaux…) ☒ Port des vêtements haute visibilité obligatoire sur le chantier ☒ Respect des vitesses de circulation sur les voiries et chemins de halage ☒ Le stationnement ne doit pas encombrer les axes de circulation, les voies piétonnes, les chemins de service ☒ La voirie doit rester propre pendant le déroulement du chantier |
| ☒ Arrivée sur le chantier / chute à l’eau en véhicules ou en engins | ☒ Noyade ☒ Renversement d’un engin à l’eau | ☒ Respect des vitesses de circulation sur les voiries et chemins de halage ☒ Présence d'un marteau brise-glace et d'un coupe ceinture dans chaque véhicule et engins. Circuler vitre ouverte aux abords des plans d’eau. ☒ Port du gilet de sauvetage obligatoire à proximité ou sur l’eau |
| ☒ Utilisation d’engin pour levage, transport et mise à l’eau du matériel (fournitures, équipements de travail) | ☒ Ecrasement ☒ Chutes d’objets ☒ Blessures musculaires ou fractures liés aux opérations d’élingage ☒ Electrisation par arc suite à présence de ligne électrique aérienne | ☒ Balisage et restriction d’accès à la zone de travail pendant les opérations de chargement / déchargement ☒ Contrôle du bon état du matériel avant utilisation. Engins et accessoires de levage soumis à VGP périodiques. ☒ Contrôle préalable du bon état des organes de sécurité (signal de recul, klaxon, marchepied en bon état, rétroviseur, extincteur) ☒ CACES et autorisation de conduite des conducteurs internes et externes à présenter pour la conduite des engins de levage ☒ Port des EPI pendant les opérations de levage : vêtements haute visibilité, casque de protection, gants de manutention pour l’élingage ☒ Respect des 3 points d’appui pour la montée et descente des engins ☒ Vérification de l’adéquation entre charge à lever et charge maximale d’utilisation des équipements de levage ☒ Interdiction de stationner ou circuler sous les charges sans étayage ☒ Utilisation obligatoire des moyens de retenue (ceinture de sécurité, porte de l’engin fermée) pendant l’opération ☒ Rédaction et vérification des DICT. Respect des distances de sécurité avec réseaux électriques aériens ☒ Protocole de chargement/déchargement si intervenants externes ☒ Vigilance avec les usagers des cours d’eau |
| ☒ Transport des fournitures sur le chantier, déchargement des bennes. | ☒ Heurt, écrasement lors du déchargement (chute d’objet) ☒ Proximité avec une ligne électrique haute tension (électrocution…) | ☒ Le conducteur d’engin qui gère le déchargement doit être titulaire d’un CACES et autorisation de conduite délivrée par l’entreprise intervenante. ☒ Zone de déchargement des fourniture identifiée et balisée. ☒ Respect des distances de sécurité lors de l’ouverture des bennes levantes ☒ La zone de déchargement et la voie d’accès ne doit pas se trouver sous la ligne aérienne haute tension |
| ☒ Manutentions manuelles pour le déchargement du petit matériel (chaines de manutention, bidons, équipements anti-pollution…) | ☒ Lombalgie ☒ Choc, écrasement ☒ Blessures diverses | ☒ Toujours prioriser le recours à un équipement mécanique de manutention ☒ Respect des bonnes pratiques en matière de gestes et postures : - se rapprocher le plus possible de la charge - rechercher des appuis stables - travail avec la force des cuisses - maintenir droite la colonne vertébrale ☒ Port de charges à deux ou plusieurs ☒ Port de chaussures de sécurité, gants de manutention et casques |
| ☐ Montage et démontage des matériels (souvent à la pelle hydraulique ou camion grue auxiliaire Montage de la pelle sur ponton et Arrimage de la pelle sur le ponton à l’aide de 6 chaines de 10T de résistance - Neutralisation des chenilles | ☐ Ecrasement coincement ☐ Chutes de charges ☐ Blessures musculaires ou fractures ☐ Renversement de la pelle à l’eau ☐ Chute à l’eau de l’operateur ☐ Lumbago | ☐ Vigilance du conducteur ☐ Pas de piétons dans la zone d’évolution des engins ☐ Amarrage conséquent du ponton à la berge ☐ Privilégier la manipulation des axes d’assemblage à l’aide d’un moyen de manutention mécanique ☐ Privilégier l’assemblage des faucardeurs à l’aide d’un moyen de manutention mécanique ☐ Port des EPI (gants, casque, gilet de sauvetage, vêtement HV) ☐ Gestes et postures |
| ☐ Travaux de dragage |  |  |
| ☒ Mise en place du matériel : Assemblage du ponton flottant, montage de la pontage sur le ponton | ☒ Ecrasements, chocs, heurts lors de la manutention des éléments matériels ☒ Renversement de la pelle à l’eau ☒ Chute à l’eau, du collaborateur ☒ Risques liés aux manutentions manuelles lors de l’assemblage | ☒ Zone de mise à l’eau définie et sécurisée pour le déchargement ☒ EPI : Port du gilet de sauvetage pour travailler sur et à proximité d’un plan d’eau. Port des gants, chaussures de sécurité et casque de protection. ☒ Respect des rayons d’interdiction d’évolution autour des engins. Ne pas passer sous les charges lors des déchargements. ☒ Travail à plusieurs pour l’assemblage du ponton et des barges. Pas de manutention manuelle des équipements lourds. Contrôle visuel de l’état des chaînes de levage avant élingage. ☒ Montée et descente des engins camion– 3 points d’appui ☒ Mode opératoire interne pour la montage de la pelle sur ponton |
| ☒ Travaux de dragage mécanique (pelle hydraulique sur ponton) | ☒ Heurt entre la pelle et un autre équipement ☒ Renversement de la pelle à l’eau ☒ Chute à l’eau, du collaborateur ☒ Piqures d’insecte | ☒ Formation CACES pour la conduite de l’engin + autorisation de conduite délivrée par l’employeur ☒ Pelle soumis à VGP tous les 6 mois + entretiens réguliers ☒ Vérification du brêlage de la pelle sur le ponton (6 chaînes obligatoires) ☒ EPC (équipement de protection collective) : Barque avec rames, bouée couronne avec une ligne de jet, passerelle en bon état, extincteur dans la cabine de la pelle + marteau brise vitre ☒ Vigilance à la stabilité des sols avant d’évoluer avec les engins de TP ☒ EPI : Port du gilet de sauvetage pour travailler sur l’eau (sur le ponton et sur les bateaux) ☒ Respect des rayons d’interdiction d’évolution autour des engins : Conducteur de camion ou Freyssinet ne doivent pas se trouver à proximité des zones de chargement déchargement ☒ Montée et descente des engins camion– 3 points d’appui ☒ Communication radio (VHF) entre le pelleur au dragage et les autres collaborateurs sur le chantier ☒ Vigilance avec les usagers des cours d’eau. Pas de coactivité avec les usagers du cours qui sortent du tunnel de navigation (distance avec la zone de travaux) |
| ☒ Transport fluvial (pousseur fluvial + barges) | ☒ Heurt avec un équipement ou un usager de la voie d’eau lors de la conduite du pousseur ☒ Chute à l’eau, du collaborateur ☒ Manutentions manuelles, chute de plain-pied lors de l’amarrage des barges ☒ Exposition au bruit | ☒ Permis Fluvial PC pour la conduite d’un pousseur + autorisation de conduite délivrée par l’employeur ☒ Entretiens réguliers / maintenances de nos pousseurs + passage des communautaires réglementaires ☒ EPC (équipement de protection collective) : bouée couronne avec une ligne de jet, gaffe, extincteur dans la cabine du pousseur ☒ EPI : Port du gilet de sauvetage pour travailler sur l’eau (sur le ponton et sur les bateaux), gants de protection pour manipuler les câbles de treuil, protections auditives obligatoires ☒ Vérification quotidienne de l’état des cordes d’amarrage ☒ Communication radio (VHF) entre le pelleur au dragage et le conducteur du pousseur fluvial ☒ Vigilance avec les usagers des cours d’eau. Pas de coactivité avec les usagers du cours d’eau |
| ☒ Transbordement : déchargement des barges + chargement des PL avec bennes étanches au moyen d’une pelle mécanique | ☒ Heurt avec la pelle, chute et projection de matériaux lors du chargement / déchargement ☒ Renversement de la pelle à l’eau / Chute à l’eau, du collaborateur | ☒ Formation CACES pour la conduite de l’engin + autorisation de conduite délivrée par l’employeur ☒ Pelle soumis à VGP tous les 6 mois + entretiens réguliers périodiques ☒ EPC (équipement de protection collective) : bouée avec une ligne de jet à proximité de la zone de déchargement, extincteur dans la cabine de pelle + marteau brise vitre ☒ EPI : Port du gilet de sauvetage au transbordement ☒ Respect des rayons d'interdiction d’évolution autour des engins en particulier par les chauffeurs PL sur le chantier. ☒ Port obligatoires des EPI par les chauffeurs PL sur le chantier : vêtements haute visibilité, casque de protection, chaussures de sécurité. ☒ Protocole de chargement déchargement avec nos apporteurs ☒ Respect de la procédure interne de transbordement pour le déchargement des boues de dragage ☒ Montée et descente des engins camion– 3 points d’appui ☒ Délimitation des zones d’attente, circulation, retournement des camions ☒ Nettoyage régulier de la zone de déchargement pour éviter les glissades |
| ☐ Travaux d’enrochements |  |  |
| ☒ Mise en place des enrochements au moyen d’une pelle mécanique sur ponton flottant | ☒ Risque de heurt, collision lié à la coactivité avec des engins / chute d’un enrochement ☒ Renversement de la pelle à l’eau ☒ Chute à l’eau du collaborateur ☒ Chute en montant dans la machine | ☒ Equipements de Protection Collective sur nos installations (pontons…) : bouée couronne avec une ligne de jet, passerelle en bon état, barque de secours ☒ EPI : Port du gilet de sauvetage pour travailler sur l’eau et sur les berges. ☒ Formations des collaborateurs CDES à l’utilisation des équipements de protection contre le risque de noyage ☒ Port du casque obligatoire à proximité des engins et lors des opérations de manutention mécanique ☒ Respect des rayons d'interdiction d’évolution autour des engins, immobilisation des machines avant toutes opérations d'amarrages ☒ Vigilance avec les usagers des cours d’eau. ☒ Montée et descente des engins – 3 points d’appui. Chaussures montantes obligatoires (maintien de la cheville) ☒ Contrôle visuel de la stabilité / état de la berge avant la mise en place de la pelle pour le déchargement ☒ Engins soumis à Vérifications Générales Périodiques tous les 6 mois + suivi des entretiens réguliers ☒ Contrôle préalable du bon état des organes de sécurité sur la machine (signal de recul, klaxon, marchepied, rétroviseur, présence extincteur) ☒ Rédaction et vérification des DICT / Respect des distances de sécurité avec réseaux électriques aériens ☒ CACES et Autorisation de conduite pour tous les conducteurs d’engins présents sur le chantier |
| ☒ Livraison des enrochements par voie fluviale (bateaux Freycinet). ☒ Déchargement depuis la cale du bateau au moyen d’une pelle mécanique | ☒ Risques liés à la navigation : collision avec un tiers. ☒ Chute à l’eau du marinier lors du déchargement / amarrage / circulation sur plat bord ☒ Risque de heurt avec le bras de pelle lors du déchargement ☒ Blessures physiques lors des travaux manuels (amarrage…) | ☒ Equipements de Protection Collective sur le bateau : bouée couronne avec une ligne de jet, extincteur, ligne de vie, barque ☒ EPI : Port du gilet de sauvetage obligatoire pour travailler sur l’eau et circuler sur le plat bord. Port des gants pour manipuler les cordes. ☒ Formations des collaborateurs CDES à l’utilisation des équipements de protection contre le risque de noyage ☒ Respect des rayons d'interdiction d’évolution autour des engins, en particulier avec la pelle lors du déchargement (distance de sécurité) ☒ Vigilance avec les usagers des cours d’eau. Signalisation visuelle et sonore (feux de navigation fonctionnels…) ☒ Amarrage obligatoire du bateau au ponton pour assurer la stabilité et contrôle quotidien des cordes ☒ VHF obligatoire dans la cabine du bateau (communication) ☒ Permis Fluvial + Autorisation de conduite pour conduire nos bateaux |
| ☒ Faucardage / Arrachage manuel |  |  |
| ☒ Travaux de Faucardage (utilisation des faucardeurs, ramassage des herbes, déchargement…) ☒ Travaux d’arrachage manuel (arrachage des herbes, ramassage, chargement dans contenant et déchargement.) | ☒ Ecrasement, chocs ☒ Coupures ☒ Piqures insecte ☒ Lumbagos ☒ Chute à l’eau ☒ Ecrasement, chocs ☒ blessures suite à utilisation d’outils (râteaux...) ☒ Piqures insecte , morsures, risque biologique (leptospirose) ☒ Lumbagos ☒ Chute à l’eau , trébuchement dans l’eau | ☒ Pas de piéton dans la zone d’évolution des engins vers les berges ☒ Peigne au sol lors des dépôts d’herbe ☒ Respect des bonnes pratiques en matière de gestes et postures : - se rapprocher le plus possible de la charge - rechercher des appuis stables - travail avec la force des cuisses - maintenir droite la colonne vertébrale ☒ Port de charges à deux ou plusieurs ☒ Port de chaussures de sécurité, gants de manutention, casques, gilet de sauvetage ☒ Vigilance avec les usagers des cours d’eau ☒ Respect de la procédure de transbordement ☒ Respect des bonnes pratiques en matière de gestes et postures : - se rapprocher le plus possible de la charge - rechercher des appuis stables - travail avec la force des cuisses - maintenir droite la colonne vertébrale ☒ Port de charges à deux ou plusieurs ☒ Port Waders, port du gilet de sauvetage ☒ Respecter les consignes d’hygiène ☒ Ne jamais être seul sur le chantier |
| ☒ Réhabilitation écologique |  |  |
| ☒ Coactivité entre les intervenants sur le chantier | ☒ Risque de collision entre les engins | ☒ EPI : Port de vêtements haute visibilité par les intervenants ☒ Utilisation de moyens de communication: téléphones, VH, système intercom équipés sur les casques ☒ Lors des manœuvres, 1 seule personne désignée pour donner les consignes. Codes de communication définis entre les intervenants. |
| ☒ Travaux d’élimination de bambous (aériens + rhizomes) mécaniques et manuelles (utilisation d’une pelle mécanique avec accessoire sécateur | ☒ Coupure avec les plantes et avec outils ☒ Coactivité engins / piétons - heurt ☒ Chute à l’eau ☒ Chute par travail en dénivelé | ☒ CACES et autorisation de conduite à présenter pour la conduite des engins TP. Formation pour l’utilisation des accessoires particuliers sur la pelle (sécateur) ☒ Respect des 3 points d’appui pour la montée et descente des engins ☒ Engins et accessoires soumis à VGP périodiques conformes ☒ Port des EPI obligatoires pour tous les collaborateurs : vêtements haute visibilité pour se rendre visible, casque de protection, gants de manutention pour tous les travaux manuels. ☒ Port de la visière si risque de projection de plantes lors des travaux d’élimination ☒ Pas de piéton dans la zone d’évolution des engins ☒ Vigilance en cas d’intempéries (boue, chute de branches…) |
| ☒ Renforcement et végétalisation des berges par la mise en place fascines de saules + boudins hélophytes | ☒ Chute à l’eau / Glissade sur sol meuble ☒ Piqûres ou coupures avec branches ☒ TMS liés aux manutentions manuelles ☒ Coactivité engins / piétons - heurt | ☒ Port des EPI obligatoires pour tous les collaborateurs : gilet de sauvetage sur les berges, vêtements haute visibilité, gants de manutention pour tous les travaux manuels. ☒ Travail à 2 collaborateurs, toujours une personne en surveillance ☒ Vérification quotidienne de la stabilité des berges ☒ Pas de collaborateur dans la zone d’évolution des engins |
| ☒ Criblage des matériaux sur site au moyen d’un manitou avec un godet cribleur | ☒ Coactivité engins / piétons - heurt ☒ Projection de matériaux | ☒ CACES et autorisation de conduite à présenter pour la conduite des engins TP. ☒ Vérification du bon état des accessoires et dispositifs de sécurité ☒ Engins et accessoires soumis à VGP périodiques conformes ☒ Délimiter une zone spécifique pour cette intervention. Aucun collaborateur dans la zone pendant l’opération. |
| ☐ Tronçonnage, élagage, débroussaillage...) : | ☐ Lumbagos, ☐ Coupure ☐ Entaille ☐ Chute par travail en dénivelé ☐ Chute par travail de plein pied ☐ Bruit | ☐ Formation obligatoire ☐ Maintenance régulière et conformité du matériel ☐ Respect des consignes d’utilisation des équipements ☐ Port des EPI adaptés : visière forestière, casque antibruit, surpantalon ☐ Balisage et restriction à la zone d’accès |
| ☒ Travaux de maintenance sur nos équipements |  |  |
| ☒ Maintenance d’engin | ☒ Ecrasement ☒ Chutes de hauteur ☒ Blessures diverses ☒ Pollution | ☒ Immobilisation de l’engin avec du matériel adapté : - garder la clé de contact, - caler les roues, - pas d’équipement en suspension (sauf étayage sécurisé) ☒ Balisage et restriction d’accès à la zone de travail ☒ Intervention sur zone dédiée, propre, stable, imperméabilisée ☒ Récupération des huiles usagées et déchets, assurer leur traitement et absorber les fuites avec un matériau absorbant adapté Vidanges sur le sol et dans les réseaux d’eau interdites ☒ Montée et descente : 3 points d’appui |
| ☐ Travail générant des points chauds (soudure, meulage, oxycoupage...) sur des équipements en chantier | ☐ Incendie ☐ Explosion ☐ Brulure | ☐ EPI adapté à a soudure et intervenant formé ☐ Bâche ignifugée si coactivité ☐ Extincteur à placé à proximité (prévention du risque incendie) ☐ Contrôle des équipements avant intervention par points chaud (disque, flexible, rallonges électriques) Pas de gilet HV lors des phases de soudure, meulage, oxycoupage |
| ☒ Bathymétrie |  |  |
| ☒ Utilisation de la grue auxiliaire pour la mise à l’eau de la navette de la Bathy | ☒ Ecrasement ☒ Chutes d’objets ☒ Blessures musculaires ou fractures liés aux opérations d’élingage ☒ Electrisation par arc suite à présence de ligne électrique aérienne | ☒ Prendre connaissances des alertes et conditions climatiques avant déchargement (vent / crue…) ☒ Faire l’analyse de l’environnement de travail avant déchargement (Vigiminute) ☒ Avant le déchargement, s’assurer que la zone est plane, praticable et sans obstacle. ☒ Balisage et restriction d’accès à la zone de travail pendant les opérations de chargement / déchargement (cône de balisage) ☒ Contrôle du bon état du matériel avant utilisation. Grue auxiliaire et accessoires de levage soumis à VGP périodiques (chaînes de levage) ☒ Contrôle préalable du bon état des organes de sécurité (signal de recul, klaxon, marchepied en bon état, rétroviseur, extincteur) ☒ CACES et autorisation de conduite pour l’utilisation de la grue auxiliaire ☒ Guider la charge avec un système de retenue pour éviter les mouvements de balancement ☒ Port des EPI pendant les opérations de levage : vêtements haute visibilité, casque de protection, gants de manutention pour l’élingage ☒ Respect des 3 points d’appui pour la montée et descente des engins ☒ Interdiction de stationner ou circuler sous les charges sans étayage ☒ Vigilance avec les usagers des cours d’eau |
| ☒ Risque de chute à l’eau depuis la berge ou l’embarcation (montée et descente du bateau) | ☒ Noyade | ☒ Port du gilet de sauvetage obligatoire ☒ Port des EPI en particulier chaussures de sécurité montantes. Vigilance à l’état du sol avant d’évoluer sur le chantier ☒ Echelle de sauvetage sur le bateau ☒ Présence d’une bouée de sauvetage |
| ☒ Risques liés à la navigation, relevés bathymétriques | ☒ Collision avec d’autres usagers ☒ Chute à l’eau | ☒ Respect des règles de navigations (Code de navigation fluviale) ☒ Permis Fluvial PC obligatoire pour la navigation avec le bateau ☒ Port du gilet de sauvetage obligatoire à bord ☒ Vigilance par rapport aux usagers de la voie d’eau |
| ☒ Passage des écluses | ☒ Retournement du bateau ☒ Chutes à l’eau | ☒ Mise en place d’un système d’amarrage obligatoire dans le sas lors de l’éclusage ☒ Vigilance lors des fermetures et ouvertures de portes d’écluses ☒ Port du gilet de sauvetage |
| ☒ Bruit émis par le moteur du bateau de bathymétrie | ☒ Perte auditive / surdité/ stress / fatigue | ☒ Port des protections auditives moulées obligatoires ☒ Maintenance régulière du matériel pour limiter le bruit |
| ☒ Descente du fourgon et mise à l’eau manuelle du drone à l’aide du chariot de transport / récupération du drone | ☒ TMS liés aux manutentions manuelles (efforts importants pour descendre le drone le long de la berge) ☒ Chute à l’eau lors des manutentions, glissade | ☒ Mise à l’eau du drone réalisée à 2 collaborateurs (synchronisation des gestes) ☒ Zone de mise à l’eau définie et sécurisée. Privilégier une zone sans obstacle, non glissante, avec une pente limitée. ☒ Vérifier l’état du chariot avant déchargement (état des roues…) ☒ Port des EPI pour les opérations manuelles (gants de manutention anti-coupure) ☒ Port du gilet de sauvetage pour travailler à proximité de l’eau ☒ Positionner le drone dans l’axe du chariot pour éviter les dévers |
| ☒ Commande et suivi du drone | ☒ Risque de chute à l’eau / Noyade ☒ Risque de perte de l’équipement | ☒ Contrôle visuel pendant la progression du drone sur l’eau. Vigilance aux obstacles sur la trajectoire du drone ☒ Travail à 2 collaborateurs. Utilisation des téléphones ou talkies walkies pour communiquer sur le chantier |
| ☒ Autres risques |  |  |
| ☒ Risques biologiques | ☒ Pathologies diverses (leptospirose...) | ☒ Hygiène des mains – eau à disposition dans les bases vie et fourgons ☒ Proposition de vacciner les collaborateurs (Leptospirose) ☒ Port des gants de protection étanche pour travailler dans l’eau |
| ☒ Utilisation de produits chimiques (cartouches de graissage, carburant, huiles...) | ☒ Brûlures / Irritations par contact cutané ☒ Intoxication ☒ CMR ☒ Incendie ☒ Pollution | ☒ Vérification de l’étiquetage des contenants / Contrôle de l’adéquation contenant-contenu ☒ Utilisation d’EPI adaptés selon recommandations de la Fiche de Données Sécurité (gants de manutention étanches, vêtements couvrants, protection des yeux…) ☒ Présence de moyens de secours à proximité (point d’eau, absorbant) ☒ Stockage interdit des produits en extérieur sans la mise en place d’un bac de rétention ☒ Vérification de l’absence de sources d’inflammation ☒ Utilisation d’un entonnoir pour le remplissage des machines L’entreprise extérieure a la charge de ses contenants vides |
| ☒ Ambiances particulières | ☒ Risques liés aux conditions climatiques (chaleur excessives, intempéries) ☐ Ambiances Poussiéreuses ☒ Travail par manque d’éclairage | ☒ S’hydrater régulièrement ☒ Adapter les vêtements de travail aux conditions climatiques ☐ Limiter la durée d’exposition, faire régulièrement des pauses adaptées en zone tempérée en cas de vigilance canicule ☒ Lampe frontale pour tous les collaborateurs, systèmes d’éclairage d’appoint si besoin |
| ☐ Travailleur isolé ☒ Communication complexe sur le chantier (transport, zone importante, engins multiples…) | ☒ Retard dans l’intervention des secours en cas d’accident | ☐ Travail en binôme ☐ Dispositif PTI ☒ Autre moyen de communication permettant de porter secours dans des délais brefs : contact téléphonique régulier à fréquence définie ☐ VHF dans les cabines pour travailler sur l’eau |
| ☒ Risques environnementaux (déchets, pollution, incendie...) | ☒ Pollution eau, sol, fumées ☒ Bruit ☐ Odeurs ☐ Poussières ☒ Incendie /explosion ☐ Utilisation forte d’eau et d’énergie | ☒ Récupérer les déchets avant de quitter le site ☒ Zone de stockage dédiées ☒ Utilisation des contenants à disposition ☒ Tri des déchets - Emballage et élimination en filière spécifique ☒ Présence d’absorbants ou matériels de rétention ☐ Limitation quantité d’eau et d’énergie aux besoins de la prestation ☒ Equipements de protection incendie (extincteurs…) ☒ Entretien des engins pour limiter la pollution des gaz d’échappement ☒ Filière spécifique pour la gestion des déchets végétaux (bambous) à supprimer |
| ☒ Transfert des équipements en PL + porte-char (chargement / déchargement) |  |  |
| ☒ Descente des engins à chenilles et à pneus depuis un porte char | ☒ Glissade de l’engin ☒ Ecrasement en cas de retournement de l’engin ☒ Blessures musculaires ou fracture | ☒ Balisage et restriction d’accès à la zone de travail ☒ Port du casque - port des gants de manutention ☒ Montée et descente des engins camion– 3 points d’appui ☒ Contrôle du bon état du matériel avant utilisation et VGP des engins ☒ Contrôle préalable du bon état des organes de sécurité (signal de recul, klaxon, marchepied, rétroviseur, extincteur) ☒ S’assurer que les chenilles et pneus sont propres pour éviter un risque de glissade sur les rampes ☒ Utilisation obligatoire des moyens de retenue (ceinture de sécurité, porte de l’engin fermée) ☒ Montée des engins en marche arrière et descente en marche avant pour faciliter l’opération et assurer une meilleure visibilité ☒ CACES et autorisation de conduite des conducteurs + aptitude pour la descente et montée sur porte char. ☒ Protocole de chargement /déchargement si intervenants externes ☒ Equilibrage de la machine lors de la montée / descente avec prise d’appui du bras de pelle sur le sol ☒ Vigilance avec les usagers des cours d’eau si déchargement sur les berges + port du gilet de sauvetage obligatoire |

4.5 - ANALYSE & PREVENTION des RISQUES IMPORTES et EXPORTES

Pas de coactivité durant le chantier

4.6 - ANALYSE & PREVENTION des RISQUES INHERENTS au CHANTIER et à son ENVIRONNEMENT

| Dangers / Activités | Risques | Mesures de prévention applicables |
| --- | --- | --- |
| ☒ Travaux à proximité de lignes électriques aériennes (en particulier haute tension) | ☒ Electrisation, électrocution par contact direct ou indirect avec un engin | ☒ Rédaction des DICT + prise en compte des réseaux à proximité ☒ Respect strict des distances de sécurité à respecter avec les réseaux électriques aériens (3m ou 5m selon voltage) ☒ Délimitation et matérialisation au sol d’une zone d’exclusion (en-dessous de la ligne aérienne) pour la circulation des engins TP et engins de transport avec benne levante. ☒ Sensibiliser les collaborateurs sur le terrain |
| ☐ Travaux à proximité de réseaux enterrés (eau, gaz, électrique, produits chimiques, internet…) ☐ Travaux à proximité d’infrastructures sensibles (ponts, habitations, autres éléments qui pourraient avoir un impact sur le déroulement du chantier | ☐ Heurt, collision avec une infrastructure sensible (réseaux, habitation) | ☐ Rédaction des DICT + prise en compte des réseaux à proximité ☐ Balisage des zones à risque et sensibilisation des équipes sur le terrain |
| ☐ Travaux à proximité de berges, pistes de circulation et zones de travaux instables, meubles ☐ Travaux dans des zones particulièrement encombrée, espace forestier | ☐ Enlisement des équipements de travail ☐ Renversement à l’eau des engins, chute à l’eau des collaborateurs ☐ Heurt avec un obstacle, zone difficile d’accès… | ☐ Repérage des zones de travaux en amont pour évaluer les risques ☐ Identification des zones de mise à l’eau, déchargement… ☐ Création de pistes, renforcement des berges avant déploiement des engins. Mise en place de plaques de roulage. ☐ Vérification quotidienne de la portance des sols, en particulier lors des périodes d’intempéries. ☐ Travaux de débroussaillage |
| ☐ Travaux dans zones pentues, et/ou avec un risque de chute de hauteur (débroussaillage en talus…) | ☐ Glissade, chute de hauteur | ☐ Location d’une nacelle pour la réalisation de travaux en hauteur ☐ Pour tous les travaux en hauteur, ou dénivelé important, port d’un harnais de sécurité + longes. EPI contrôlé (soumis à VGP) + formation du personnel à son utilisation. ☐ Mise en place d’une échelle télescopique ou équivalent pour garantir une montée / descente en sécurité. |
| ☐ Prise en compte des spécifications historiques : présence d’engins explosifs de guerre (obus…) | ☐ Explosion, intoxication | ☐ Renseignement au préalable si contexte historique particulier dans le périmètre géographique du chantier ☐ Prendre connaissance de la procédure « Découverte d’un engin de guerre » et sensibiliser les équipes sur le terrain |
| ☐ Travaux soumis à des hauteurs d’eau fluctuantes (marées…) | ☐ Dérive, renversement des engins liés aux phénomènes de montées d’eaux, crue ☐ Chute à l’eau, noyade | ☐ Prendre connaissance des phénomènes de marées, crues dans le secteur du chantier ☐ Ne pas stationner les engins, matériels dans des zones à risque. ☐ Prévoir une marge suffisante sur les amarres des équipements pour permettre la variation du niveau d’eau (crues, marées). ☐ EPC présents sur le chantier : bouées de sauvetage, barque. Port du gilet obligatoire pour tous les collaborateurs pour travailler sur l’eau ou à proximité. ☐ Définir une procédure spécifique « Crue » prenant en compte des règles de réaction selon le niveau de vigilance pouvant aller jusqu’à l’évacuation du matériel en cas d’urgence (plan de repli) |
| ☐ Travaux à proximité d’espèces faunes / flores sensibles. | ☐ Détérioration de la faune et de la flore | ☐ Prise en compte des spécifications faunes/flores, de la sensibilité écologique du milieu auprès du MOE. ☐ Définition des périodes d’intervention, balisage des espèces protégées en lien avec le MOE |

## 4.7 - CONSIGNES GENERALES de SECURITE

| Equipements de Protection Individuelle (EPI) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligatoires sur tout le chantier | X Hors travaux par point chaud | X | X | X | X | X | X |

- Accès du chantier strictement interdit à toute personne étrangère au chantier

- Respect des dispositifs de sécurité en place (balisage lors des déchargements de matériel, EPC, risque noyade...)

- Suivre les règles de circulation des personnes et engins sur les lieux de travail

- Assurer l’ordre et la propreté du chantier et des équipements

- Interdiction aux personnes non habilitées d’accéder aux armoires électriques ou de conduire des engins ou de manipuler des produits dangereux

- Ne pas stocker des produits chimiques en extérieur hormis dans des bacs de rétention spécifique

## 4.8 - CONSIGNES PARTICULIERES au CHANTIER

- Les véhicules stationneront dans le périmètre du chantier à proximité de la base vie

- Le personnel se rendra sur chantier au moyen des véhicules de l’entreprise identifiés

- Il est interdit aux piétons d’être présents dans les zones d’évolution des engins - Il faut impérativement se signaler au conducteur pour que ce dernier coupe le moteur de son engin

- Le port du gilet de sauvetage est obligatoire à proximité et sur l’eau

- Pas de port de ceinture si risque de chute à l’eau de l’engin

- Tous les engins, bateaux et camions sont équipés d’extincteurs contrôlés annuellement

- Le balisage et signalisation fluviale réglementaires de la zone de travaux sont mises en place

Le stationnement des matériels flottants en dehors des heures de travail doit être systématiquement sécurisé, avec vérification de l’amarrage.

- Une réunion sécurité hebdomadaire est organisée sur le chantier en présence du conducteur de travaux, du responsable du chantier et des ouvriers. Sont abordés au cours de cette réunion les points sécurité du chantier en cours et des travaux à venir

- PROCEDURE DE SECOURS A APPLIQUER SUR LES CHANTIERS EN CAS D’INCIDENT

## 5.1 - DISPOSITIONS en MATIERE de SECOURS et d’EVACUATION des PERSONNELS de CHANTIER en cas  d’ACCIDENT

| Consignes générales en cas d’accident ou d’incident |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACCIDENT | INCIDENT ENVIRONNEMENT | INCENDIE |
| - Protéger la victime sans vous exposer au danger - Contacter un SST - Faire alerter / alerter les secours - Secourir la victime si vous êtes formé | - Alerter le responsable de l’intervention - Stopper l’émission à la source - Confiner la pollution avec les moyens absorbants à disposition | - Faire évacuer la zone - Faire alerter / alerter les secours - En cas de départ de feu, maîtriser le sinistre avec un extincteur si vous êtes formé |
| Emplacement des dispositifs de secours |  |  |
| - Liste SST dans les bases vie + panneau entrée CDES - Trousse de secours salle de pause Atelier Dépôt CDES + fourgons des collaborateurs CDES | - Moyens anti-pollution à disposition au dépôt CDES - Absorbants dans les cuves de GNR des engins | - Plusieurs extincteurs dans le dépôt CDES (plan) - Extincteurs dans les cabines des engins CDES |

| Numéros d’Urgence |  |  |
| --- | --- | --- |
| Personnes à contacter : | Pompiers : 18 | SAMU : 15 |

Consignes pour la préservation de l’Environnement et la maîtrise de l’énergie

Ce site est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement : ☐ Oui ☒ Non Intervention concernant un Aspect Environnemental Significatif : ☐ Oui ☒ Non Ce site est certifié ou engagé dans une démarche de certification (MASE) : ☒ Oui ☐ Non Dans tous les cas : Respectez la propreté et le rangement - Prévenez les écoulements, déversements, en plaçant les contenants sur rétention - En cas de pollution, prévenez le responsable du site et utilisez un moyen de récupération adapté (ex : absorbant…)

- AVIS / COMMENTAIRES / SIGNATURES

REGLES MAJEURES SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT EN CHANTIERS

- L’accès au chantier est strictement interdit à toute personne étrangère

- Je veille à la mise en place et au maintien des dispositifs de sécurité collectifs en place (balisage, équipements de protection collectifs sur engins flottants…)

- Je porte mes Equipements de Protection Individuels (Casque, Chaussures, Gilet…)

- Si je travaille à proximité de l’eau, je porte mon gilet de sauvetage

- Je ne porte pas ma ceinture s’il y a un risque de chute à l’eau de l’engin

- Si je suis piéton, je ne dois me positionner dans les zones d’évolution des engins – Je dois impérativement me signaler au conducteur pour que ce dernier coupe le moteur de son engin

- Si je ne suis pas habilité et formé, je n’ai pas le droit d’accéder aux armoires électriques, je ne conduis pas d’engins, je ne manipule pas de produits dangereux et je n’utilise pas de machines dangereuses

- Je stocke les produits toxiques ou inflammables dans des bacs de rétention pour éviter leur dispersion.

- Assurer l’ordre et la propreté du chantier et des équipements

| Signature des parties |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nom du Responsable | Date | Visa |
| Entreprise Extérieure |  | / / 2025 |  |
| Entreprise Utilisatrice |  | / / 2025 |  |
| Sous-Traitant n°1 |  | / / 2025 |  |

Par le plan de prévention, les représentants de l’Entreprise Utilisatrice, l’Entreprise Extérieure et leurs sous-traitants certifient avoir transmis, fait connaître et comprendre à l’ensemble de leurs salariés concernés par l’opération, l’intégralité des informations qu’il contient. Chaque entreprise s’engage à respecter et appliquer les mesures décidées. Le non-respect de ces mesures pourra entraîner la suspension de l’intervention et leur réévaluation. Un exemplaire du plan de prévention doit être présent sur le lieu de l’intervention ou à proximité immédiate

FEUILLE D’EMARGEMENT DE TOUT LE PERSONNEL DE L’ENTREPRISE EXTERIEURE

Les signataires attestent avoir pris connaissance du plan de prévention ou protocole cité en référence, notamment de l’organisation du travail, des risques et mesures de prévention qui y sont mentionnés et acceptent de se conformer aux consignes de sécurité définies.

| Nom | Entreprise | Signature |
| --- | --- | --- |

Annexes

Annexe 1 – Liste des travaux dangereux

Annexe 2 – Plans de circulation

Annexe 1

- LISTE des TRAVAUX DANGEREUX -

Travaux dangereux (arrêté du Ministre du Travail du 19 mars 1993) voir liste ci-dessous :

☐	Travaux exposant à des rayonnements ionisants.

☐	Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes ou toxiques vis-à-vis de la reproduction.

☐	Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.

☐	Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne.

☐	Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, soumis à vérification périodique, ainsi que sur les véhicules à benne ou cabine basculante et les machines à cylindre.

☐	Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures.

☐	Travaux de maintenance sur les installations à très haute ou très basse température.

☐	Travaux comportant le recours à des ponts roulants, à des grues ou à des transstockeurs.

☐	Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation.

☐	Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (T.B.T.).

☐	Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 4323-17 du code du travail.

☐	Travaux exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres.

☐	Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.

☐	Travaux exposant à des risques de noyade.

☐	Travaux exposant à un risque d'ensevelissement.

☐	Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds.

☐	Travaux de démolition.

☐	Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.

☐	Travaux en milieu hyperbare.

☐	Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825.

☐	Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un « permis de feu ».

Annexe 2

PLANS (Signalisation, Circulation…)